Znak sprawy: ZO/10/2014                                                      Załącznik nr 1 A do ogłoszenia

##### WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE

##### UNIWERSALNEGO STOŁU ZABIEGOWEGO

Producent:.....................................................................................................................

Nazwa i typ:...................................................................................................................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE z podaniem oferowanych parametrów | Nr strony w załączonym folderze potwierdzający deklarowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stół do zabiegów opatrunkowych i operacji | TAK |  |  |
| 2 | Długość stołu : 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |  |
| 3 | Całkowita szerokość blatu : 680 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości : 730 do 1080 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 6 | Regulacja podgłówka: - 650 do 400 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 7 | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 8 | Przechył anty-Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 9 | Przechył boczny : +25° ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 10 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków :- 900 do 250 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 11 | Podnóżki z możliwością rozchylania na boki o kąt 1800 ( + 50 ) | TAK |  |  |
| 12 | Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z pilota przewodowego. | TAK |  |  |
| 13 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |  |
| 14 | Konstrukcja stołu ze stali węglowej, lakierowanej, tworzywowa osłona podwozia | TAK |  |  |
| 15 | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. | TAK |  |  |
| 16 | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |  |
| 17 | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | TAK |  |  |
| 18 | Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm | TAK |  |  |
| 19 | Dopuszczalne obciążenie – min. 200 kg | TAK |  |  |
| 20 | Wyposażenie stołu : 1. Podpórka ręki + uchwyt wielopozycyjny – 1 sztuka | TAK |  |  |
| 21 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 22 | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |  |
| 23 | Fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie używany, rok produkcji 2014 | TAK |  |  |
| 24 | Gwarancja na udzielone urządzenie min. 24 miesiące od dnia dostarczenia | TAK |  |  |

UWAGA :

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

….....................................................................

(data, pieczątka i podpis oferenta)