FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową bipolarną

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Trzpień cementowany wykonany ze stopu stalowego, gładki, zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka. Stożek konusa 12/14. W zestawie centralizer dystalny. |  | 10 |  |  |  |  |
| # 2 | Głowa bipolarna o średnicy 28 mm w rozmiarach 43 ÷ 55 mm |  | 15 |  |  |  |  |
| # 3 | Panewka cementowa – materiał: polietylen o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, panewka wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu RTG, o średnicy 28, 32 mm |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa z krótkim trzpieniem

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Trzpień krótki modularny składający się z dwóch części: trzpień + modularna część szyjkowa. Trzpień wykonany z litego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Część szyjkowa modularna z konusem 12/14 w 9 rozmiarach, w opcji trzpień monoblok w 8 rozmiarach |  | 5 |  |  |  |  |
| # 2 | Panewka bezcementowa wykonana z czystego stopu tytanu, pokryta czystym tytanem o porowatej strukturze w wersji press-fit pełna lub z zaślepieniami otworów |  | 60 |  |  |  |  |
| # 3 | Wkładka polietylenowa o średnicy wew. 28 lub 32 mm w opcji dysplastycznej |  | 55 |  |  |  |  |
| # 4 | Wkładka ceramiczna o średnicy wew. 32 mm |  | 5 |  |  |  |  |
| # 5 | Głowa metalowa w 5 długościach szyjki o średnicy 28, 32 mm |  | 90 |  |  |  |  |
| # 6 | Głowa ceramiczna o średnicy 32 w 3 długościach szyjki |  | 5 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 3: Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe.

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny ze wzrostem trzpienia. Trzpień w 11 rozmiarach od 8 mm do 18 mm, skok co 1 mm. |  | 70 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 4: Cement kostny wraz z systemem mieszania próżniowego.

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | ## Cement kostny 40 g |  | 40 |  |  |  |  |
| # 2 | ## Cement kostny 40 g z antybiotykiem |  | 5 |  |  |  |  |
| # 3 | ## System mieszania próżniowego |  | 45 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 5:  Zestaw do szycia łękotek.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Zestaw do szycia łękotki w systemie all in side, z prowadnicą pistoletową z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł, z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego. Bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| # 2 | Zestaw do szycia łękotki w systemie out-in side, zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalną wzmocnioną, z możliwością użycia bez lub z joystickiem naprowadzającym. | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................ złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 6: System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego.

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość sztuk/ zestawów | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Mocowanie udowe Podłużna płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach Ø2 i Ø5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. |  | 20 |  |  |  |  |
| # 2 | W zestawie wiertło kaniulowane Ø 4,5 - 5,0, drut wiercący 2,4mm z oczkiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem.Sterylny. |  | 2 |  |  |  |  |
| # 3 | Drut celowniczy do wprowadzenia śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. |  | 1 |  |  |  |  |
| # 4 | Mocowanie piszczelowe Biowchłanialna śruba o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 23 – 28 -35 mm, gniazdo śruby stożkowe, sześcioramienne. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 7:  Drut Kirschnera.

| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 1,2 długości 310 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 1,4 długości 310 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 1,6 długości 310 mm | 120 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 1,8 długości 310 mm | 120 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 2,0 długości 310 mm | 120 |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 2,2 długości 310 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 2,4 długości 310 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 2,5 długości 310 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - Drut Kirschnera w rozmiarze 2,6 długości 310 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - Gwóźdź Endera Ø 4,5 mm długości 380 ÷ 410 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - Drut do cerklażu L = 5 m Ø 0,8 Ø 1,2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 8: Płytki i wkręty do osteosyntezy.

| Lp. | Asortyment | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka blokująco-kompensacyjna w systemie 3,5, rekonstrukcja prosta, posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompensacyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm.Otwory blokowane gwintem stożkowym. Długość płytki od 70 do 340 mm, z otworami od 4 do 22, grubość 2,5 mm. |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Płytka klinowa blokująca w systemie 3,5 do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3 do 15 mm. Z zestawem narzędzi. |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Płytka klinowa blokująca w systemie 5 do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3 do 17,5 mm. Z zestawem narzędzi. |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Płyta anatomiczna w systemie 3,5 blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kontami, w różnych kierunkachoraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Długość płyty 90 do 270 mm. Ilość otworów od 3 do 12. |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna w systemie 3,5/2,4 o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej prawa/lewa, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Wgłowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 59 do 201 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, ilość otworów w głowie 3. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Płyta anatomiczna w systemie 3,5/2,4 o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej prawa/lewa, zakładana z dostępu tylno-bocznego. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Wgłowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 65 do 208 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, ilość otworów w głowie 3. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Płyta anatomiczna w systemie 3,5/2,4 o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej prawa/lewa, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 65 do 208 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, ilość otworów w głowie 5. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Płyta anatomiczna w systemie 2,4 blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości promieniowej, prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 50 do 60 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 4, ilość otworów w głowie 2. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Płyta dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, w systemie 2,4 blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa – lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz dwa otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 56 do 76 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 5, ilość otworów w głowie 7. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Płyta dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, w systemie 2,4 blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa – lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz cztery otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 56 do 76 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 5, ilość otworów w głowie 5. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Płyta dłoniowa w systemie 2,4 blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości promieniowej, okołostawowa/przystawowa, w kształcie litery T, z ograniczonym kontaktem, prawa – lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz dwa otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 43 do 61 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 5, ilość otworów w głowie 5. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Płyta dłoniowa w systemie 2,4 blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości promieniowej, pozastawowa, w kształcie litery T, z ograniczonym kontaktem, prawa – lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz dwa otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość płyty od 48 do 66 mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 5, ilość otworów w głowie 5. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Płyta anatomiczna w systemie 3,5, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej od strony bocznej L . Płyta lewa/prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. W głowie płytki trzy otwory prowadzące śruby blokowane (3,5) pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz trzy otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutem Kirschnera . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długośc płyty od 81 do 237 mm, ilość otworów w trzonie od 4 do 16, ilość otworow w głowie 5. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Płytka anatomiczna w systemie 3,5, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Posiadać ma dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Długość płytki od 64 do 81 mm. Ilość otworów 15 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Płytka w systemie 3,5 blokująco – kompensacyjna prosta, wąska, cienka, do kości strzałkowej. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco – kompensacyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Możliwość założenia płytki w technice minimalnego cięcia. Długość płytki od 85 do 280 mm. Ilość otworów od 5 do18. Grubość płytki 2,5 mm. |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Wkręty blokowane samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi o szerokości 2,5 mm. Średnica wkręta 2,4 mm; długość od 10 do 40 mm. |  | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Wkręty blokowane samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi o szerokości 2,5 mm. Średnica wkręta 3,5 mm; długość od 10 do 90 mm. |  | 200 |  |  |  |  |
| 18 | Wkręty blokowane samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi o szerokości 3,5 mm . Średnica wkręta 5,0 mm; długość od 10 do 115 mm. |  | 80 |  |  |  |  |
| 19 | Wkręty do kości drobnych, korowe, samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi o szerokości 2,5 mm. Średnica wkręta 2,7 mm; długość od 6 do 44 mm. |  | 50 |  |  |  |  |
| 20 | Wkręty do kości drobnych, korowe, samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi o szerokości 2,5 mm. Średnica wkręta 3,5 mm; długość od 8 do 70 mm. |  | 50 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: ZP/1/2014

## Zamawiający:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Gwoździe, wkręty i śruby śródszpikowe.

| Lp. | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9 – 13 mm, dł. 300 – 500 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8 – 12 mm, dł. 180 – 400 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 max. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, |  | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdż odkolanowy (Ø 9 – 13 mm, dł. 150 – 440 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca, |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny, podwójnie blokowany, stalowy, skośny do kości udowej, prawy i lewy, z ośmiostopniową antetorsją śrub ryglujących względem płaszczyzny anatomicznego przodowygięcia gwoździa, w składzie: - gwóźdź rekonstrukcyjny do kości udowej (Ø 9 – 13 mm, dł. 300 – 520 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwożdzia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca, |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max. 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10 – 12 mm, dł. 200 – 280 mm), kąt 125º, 130º, 135º, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4 mm (2 szt na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70 – 125 mm) ze śrubą kompensacyjną M4, - śruba szyjkowa standardowa Ø 11 mm, |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max. 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10 – 12 mm, dł. 340 – 420 mm), kąt 125º, 130º, 135º, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4 mm (2 szt na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70 – 125 mm) ze śrubą kompensacyjną M4, - śruba szyjkowa standardowa Ø 11 mm, |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, stalowy, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9 – 11 mm, dł. 140 – 320 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca, |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8 – 12 mm, dł. 180 – 400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty blokujące gwoździe śródszpikowe Ø 4,5 mm, dł. 20 – 100 mm. |  | 230 |  |  |  |  |
| 10 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5 mm, dł. 65 – 125 mm. |  | 65 |  |  |  |  |
| 11 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Śruba kompensacyjna DHS/DCS |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5 mm i Ø 16,0 mm, dł. 55 – 150 mm, o dł. gwintu 22 mm i 27 mm. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Wartość brutto ogółem: ...............................zł, słownie: ................................................................................................złotych

...............		...........................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy