ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr sprawy: ZP/7/2016

FORMULARZ SPEŁNIANIA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

PAKIET NR 1 - MONITOR DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH SERCA - 2 SZT.

Producent:			……………………………………………………..

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej

| Lp. | Opis parametrów techniczno - użytkowych | Wymagane warunki spełnienia TAK/NIE | Wartość oferowana - Wypełnia Wykonawca | Nr strony oferty potwierdzającej wartość deklarowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, niepowystawowy, nieużywany, | TAK |  | xxxxxx |
|  | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: 1) ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, 2) ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy), 3) ciągły pomiar saturacji żylnej: pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym, z możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro. | TAK |  |  |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: 1) rzut serca (CO), 2) objętość wyrzutowa (SV), 3) systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR), 4) zmienność objętości wyrzutowej (SVV), 5) indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI), 6) indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI), 7) indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI), 8) całkowita frakcja wyrzutowa (GEF), 9) wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV), 10) indeks funkcji serca (CFI), 11) wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV), 12) saturacja krwi żylnej (ScvO2). | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: 1) dla CCO co min. 20 sek 2) dla ScvO2 co min 2 sek. | TAK (podać) |  |  |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: 1) kokpit, 2) interwencyjny, 3) fizjologiczny, 4) zależności danych, 5) graficzny, 6) tabelaryczny, 7) wartości cyfrowych, 8) GPS. | TAK |  |  |
|  | Ekran typu „kokpit”: 1) definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów, 2) dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki, 3) duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 4) procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, 5) możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | Ekran interwencyjny: 1) możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |  |
|  | Ekran fizjologiczny: 1) możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV), 2) możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2), 3) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ekran zależności danych: 1) wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną, 2) parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, 3) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ekran trendów graficznych: 1) możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów, 2) jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości, 3) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ekran trendów tabelarycznych: 1) możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów, 2) jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości, 3) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ekran wartości cyfrowych: 1) duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 2) procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, 3) możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie, 4) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ekran GPS: 1) pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami, 2) możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie, 3) duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 4) możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów, 5) dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. | TAK |  |  |
|  | Powiadamianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |  |
|  | Możliwość ciągłego pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2, z możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do dokładniejszych obliczeń termodylucji przezpłucnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia czujnika do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego - nie wymagający stosowania dodatkowego przetwornika do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi i jednocześnie wskazujący wartość krwawego ciśnienia na monitorze przyłóżkowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość zgrywania danych na zewnętrzne urządzenie USB (format pliku Excel – XLS). Format pliku Excel umożliwiający dalszą obróbkę danych (dokument do edycji) | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK (podać) |  |  |
|  | Kolorowy ekran z wyświetlaczem LCD TFT „touchscreen”, przekątna ekranu min. 10,4”, rodzielczość min. 800x600 | TAK (podać) |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu nie więcej niż 3 kg | TAK (podać) |  |  |
|  | Statyw z podstawą jezdną oraz uchwytem 2 lub 4 ramiennym do podwieszania roztworu soli fizjologicznej. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  | xxxxx |
|  | Zasilanie sieciowe 230[V], 50[Hz] | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  | xxxxx |
|  | Deklaracje CE | TAK (załączyć) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej (przekazana przy odbiorze urządzenia) | TAK |  | xxxxx |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  | xxxxx |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach conajmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis parametrów techniczno - użytkowych”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W rubryce „Wartość oferowana” odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK (spełnianie warunku) albo NIE (nie spełnianie warunku). W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości parametru.

___________________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy