Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników do posiadanego na własność zamkniętego systemu DiaMed do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu oraz autoryzowanymi walidacjami posiadanej aparatury.

| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki | Odpowiedź TAK lub NIE |
| 1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty- D anty-D, ctl, BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0 RhD (anty-A, anty-B, anty-DVI+) mikrometodą kolumnową. Wymagane są odczynniki anty-A, anty-B i anty-D z innych klonów niż wymienione w pkt.2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 4 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 5 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. |  |
| 6 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta |  |
| 7 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% |  |
| 8 | Wymagane jest, aby odczynniki i krwinki wzorcowe pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn. |  |
| 9 | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (krwinki 2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | załączyć |
| 10 | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) |  |
| 11 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – 4 razy do roku potwierdzonej certyfikatem | załączyć |
| 12 | Zestaw do codziennej kontroli jakości zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya |  |
| 13 | Wszystkie odczynniki oraz sprzęt od jednego producenta, tego samego co posiadany na własność. |  |
| 14 | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z możliwością nasadzenia na probówkę oraz z kołnierzem zabezpieczającym przed chlapaniem. |  |
| 15 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 16 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów – załączyć do oferty. |  |
| 17 | Dzierżawa sprzętu: - wirówka na 6-10 mikrokart. Stały czas i prędkość wirowania, monitorowane przez mikroprocesor z wyjmowanym bez narzędzi rotorem - inkubator do mikrokart na 36 mikrokart, możliwość inkubacji głowicy wirówki, regulacja czasu inkubacji, monitorowany przez mikroprocesor - Manualna automatyczna pipeta multidozująca dedykowana do systemu |  |
| 18 | Oferent zapewnia autoryzowany przez producenta serwis posiadanego na własność sprzętu: ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor FP-4 (załączyć kopie autoryzacji producenta do oferty) |  |
| 19 | Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty będące wyrobami medycznymi były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowanie tj. ID-Centrifuge 12S; ID-Pipetor FP-4 |  |
| 20 | Metoda mikrokolumnowa posiadająca pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. | załączyć |
| 21 | Weryfikacja słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą | załączyć |
| 22 | Termin ważności mikrokart min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 23 | Do oferty załączyć oświadczenie Producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym sprzętem. |  |