Brodnica, 03.11.2017 r.

Zamawiający w dokumentacji projektowej na „roboty ziemne, fundamentowe, odwodnienie terenu, nawierzchnie utwardzone” dokonał zmian:

1.	Wykreśla poz. nr 32, 33, oraz 34 dotyczące wykonania podbudowy drogi i parkingu z kruszywa łamanego w obmiarze 871,60 m². Wykonawca zobowiązany jest zastąpić wymienione trzy pozycje jedną pozycją – wykonanie podbudowy drogi i parkingu w obmiarze 871,60 m² z betonu Rm = 6 ÷ 9 MPa  gr. 20 cm).

2.	W poz. nr 38 ława pod krawężnik musi być wykonana z „oporem”

3.	W poz. Nr 47 w związku z budową drogi dojazdowej należy przełożyć istniejący hydrant pożarowy nadziemny Ø 80 mm w nowe miejsce, w teren zielony przy projektowanej wiacie. Połączenia z istniejącymi rurociągami wody należy wykonać poprzez system kształtek. Typ i ilość kształtek podano na schemacie sieci wodociągowej. Włączenie w p. W1 za pomocą trójkąta żeliwnego Ø 100/80, z zasuwą Ø 80 z trzpieniem stalowym w rurze ochronnej PCW Ø 63 mm wprowadzonym do skrzynki ulicznej o średnicy min. 150 mm, wysokość 270 mm (wg DIN 4056) lub kolumną teleskopową. W poziomie terenu skrzynkę należy zabezpieczyć płytą betonową. Hydrant zostanie przeniesiony na min. odległość poza obręb ww. projektu.

4.	Ława pod korytka ściekowe uwzględnione na rys. B5 ma zostać wykonana z betonu C12/15 i o grubości 10cm w zamian za beton C20/25.

5.	Szpilki do mocowania słupów konstrukcji wiaty należy wykonać gwintowane.

Wykonawca musi uwzględnić powyższe zmiany przy wykonaniu szacunku do oferty oraz przy wykonywaniu przyszłych kosztorysów.