ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Sprawa nr SZP.251.4.18                                         		             Brodnica, dn. 23.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.4.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. " Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy, ze względu na potrzebę zmiany treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. W załączniku nr 4 do SIWZ  - § 5 pkt 4. umowy:

a) było: "§ 5

Serwis, gwarancja/rękojmia

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji mechanicznej na dostarczony ambulans, to jest zarówno na pojazd bazowy, na powłokę lakierniczą, na nosze, na instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, jak i zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

2. Okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi…….. lat. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.

4. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy.

5. Wykonawca wskazuje autoryzowany serwis gwarancyjny świadczący usługi gwarancyjne                         i pogwarancyjne, w tym przeglądy okresowe i naprawcze na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego: ............................................................................................................. .

6. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd „przedsprzedażowy” ambulansów.

8. Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca dodatkowo przeprowadzi bezpłatny przegląd ambulansu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

9. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji, złożonej przez Zamawiającego w ramach gwarancji, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

11. Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona na własny koszt.

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego § 5 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

14. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, roszczenie o wymianę przedmiotu umowy na nowy lub żądanie usunięcia wad.

15. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące  od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w  § 3   ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.

17. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1  z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ."

b) jest:

"§ 5

Serwis, gwarancja/rękojmia

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji mechanicznej na dostarczony ambulans, to jest zarówno na pojazd bazowy, na powłokę lakierniczą, na nosze, na instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, jak i zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

2. Okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi…….. lat. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz do wykonania wszelkich usług serwisowych na wezwanie Zamawiającego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.

4. Wykonawca wskazuje autoryzowany serwis gwarancyjny świadczący usługi gwarancyjne                         i pogwarancyjne, w tym przeglądy okresowe i naprawcze na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego: ............................................................................................................. .

5. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd „przedsprzedażowy” ambulansów.

7. Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca dodatkowo przeprowadzi bezpłatny przegląd ambulansu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

8. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji, złożonej przez Zamawiającego w ramach gwarancji, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

9. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

10. Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona na własny koszt.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego § 5 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

13. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, roszczenie o wymianę przedmiotu umowy na nowy lub żądanie usunięcia wad.

14. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące  od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w  § 3   ust. 1 niniejszej umowy.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.

16. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1  z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.”

2. W SIWZ – punkt III.7 – dokonuje się zmiany:

a) było: "7. Oferowany ambulans musi mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w serwisie gwarancyjnym uprawnionym do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się serwisu dalszego niż 50 km za wyjątkiem sytuacji, że Wykonawca sam zapewni transport z i do serwisu. Wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany minimalny okres gwarancji rdzewienie i perforację nadwozia wynosi 10 lat (120 miesięcy).  Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 120 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. "

b) jest:

"7. Oferowany ambulans musi mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w serwisie gwarancyjnym uprawnionym do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się serwisu dalszego niż 50 km za wyjątkiem sytuacji, że Wykonawca sam zapewni transport z i do serwisu. Wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany minimalny okres gwarancji rdzewienie i perforację nadwozia wynosi 6 lat (72 miesiące).  Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 72 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. ”

3. W załączniku nr 5 do SIWZ w szóstym wierszu tabeli parametrów  – dokonuje się zmiany:

a) było: " Sinik: turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 5B lub EURO VI, moc silnika min. 140 KM, moment obrotowy min. 350 Nm, napęd na oś przednią lub na cztery koła „

b) jest: „Silnik: turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 lub EURO VI, moc silnika min. 140 KM, moment obrotowy min. 350 Nm, napęd na oś przednią lub na cztery koła”

Poniżej załącznik nr 5 po zmianach.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr  sprawy:  SZP.251.4.18

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy

Nr sprawy: SZP.251.4.18

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest fabrycznie nowy (silnik, skrzynia biegów i inne części samochodu również są nowe), pojazd nie był eksploatowany z  roku produkcji  2018 z 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego (kompletnego ambulansu: ambulans 
+ zabudowa + wyposażenie) wynikająca ze świadectwa homologacji; data wydania i numer świadectwa homologacji:

………………………………………................….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………................….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ambulans spełnia wymagania określone w zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789+ A2:2015-01 (typ ambulansu C) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789+A2:2015-01.

Podać datę wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania  oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

| Wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia wykonawca) TAK/NIE |
| --- | --- |
| Typ furgon częściowo przeszklony o DMC do 3,5t |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu 3000 mm (mierzona dla masy netto pojazdu z pominięciem giętkiej anteny) |  |
| Minimalna wysokość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) min. 1800 mm |  |
| Długość przedziału medycznego (przedziału pacjenta) minimalnie 3200 mm |  |
| Przyspieszenie od 0 do 80 km/h w czasie krótszym niż 35 sek. |  |
| Silnik: turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 lub EURO VI, moc silnika min. 140 KM, moment obrotowy min. 350 Nm, napęd na oś przednią lub na cztery koła |  |
| Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |
| Układ hamulcowy hydrauliczny; Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |
| Promień skrętu poniżej 14 m |  |
| Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją nawiewu ogrzewania i chłodzenia dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta zapewniająca ogrzanie do temp. 5º C przy temp. zew. minus 20º C czasie nie dłuższym niż 15 min, a po 30 min temp. wewnątrz przedziału pacjenta - min 22º C, chłodzenie: klimatyzacja musi zapewniać przy temp. zewn. 32º C schłodzenie przedziału pacjenta do 27º C w czasie krótszym niż 15 min i schłodzenie do 25º C po 30 minutach |  |
| Drzwi boczne z prawej strony prawe przesuwne przeszklone z szybą odsuwaną; drzwi tylne z szybami z okleiną do 3/4 wysokości |  |
| drzwi lewe boczne przesuwne, za drzwiami bocznymi lewymi przesuwnymi wnęka na mocowanie butli tlenowych, noszy podbierakowych, KED; mocowanie na komplety szyn Kramera za drzwiami bocznymi lewymi przesuwnymi |  |
| Oddzielne siedzenia kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy, tapicerka łatwo zmywalna. Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy; pasy bezpieczeństwa i zagłówki dla wszystkich siedzeń |  |
| Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |
| Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |
| Drzwi przesuwne do przedziału medycznego |  |
| Minimalna pojemność akumulatorów: akumulator rozrusznika - 63 Ah, hermetycznie zamknięty akumulator dodatkowy do zasilania przedziału pacjenta o dużej trwałości cyklicznej - 80 Ah; oba akumulatory muszą być doładowywane z alternatora lub prostownika po podłączeniu do sieci 240 V, sygnalizacja braku ładowania akumulatorów w kabinie kierowcy |  |
| Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym i funkcja monitorowania akumulatora |  |
| Akumulatory umieszczone w sposób umożliwiający konserwację bez konieczności wyjmowania z zamocowania |  |
| Systemy bezpieczeństwa biernego: poduszki powietrzne w kabinie kierowcy, regulacja kolumny kierownicy min. w dwóch płaszczyznach; układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| Szyba przednia ogrzewana |  |
| Lusterka zewnętrzne ogrzewane |  |
| Światła do jazdy dziennej, światła przecimgłowe |  |
| Układ kontroli trakcji (ESP), ABS |  |
| Centralny zamek na wszystkie drzwi, Alarm z własnym zasilaniem sterowany pilotem, Immobiliser; minimum dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania |  |
| Uchwyt holowniczy z przodu |  |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu lub kamera cofania |  |
| Układ elektryczny ma możliwość utrzymania rezerwy mocy niezbędnej do ponownego uruchomienia silnika |  |
| Zewnętrznie montowane puszczane złącza elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym wraz z zabezpieczeniem uruchomienia silnika zamontowane dla celów zewnętrznego zasilania umożliwiającego ładowanie akumulatorów, działanie wyrobów medycznych, działanie ogrzewania przedziału dla pacjenta i niezależnego wstępnego ogrzewania silnika (grzałka w komorze silnika); Ogrzewanie niezależne od pracy silnika powietrzne przedziału pacjenta, |  |
| Zewnętrznie montowane przyłącze na 240V, kabel zasilający długości min 2 m, sygnalizacja ładowania akumulatorów w kabinie kierowcy |  |
| Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym |  |
| Minimalna liczba stale zasilanych przyłączy 240 V dla wyrobów medycznych w przedziale dla pacjenta - min 1 sztuka, |  |
| Minimalna liczba stale zasilanych przyłączy 12 V dla wyrobów medycznych w przedziale dla pacjenta - min 4 sztuki, gniazda 12 V w kabinie kierowcy |  |
| Wszystkie dodatkowe układy elektryczne mają oddzielną ochronę przed przeciążeniem, są rozdzielone od układu elektrycznego pojazdu bazowego, są umieszczone w kanałach innych niż przeznaczone dla instalacji gazu medycznego, układ powinien zapewniać działanie niektórych elementów oświetlenia i niektórych źródeł zasilania wyposażenia technicznego w sytuacji awarii w obwodzie. Gniazda są zabezpieczone przed zalaniem i zabrudzeniem |  |
| Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia dodatkowe ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2 kW |  |
| Ładowność minimalna 4 osoby (3 osoby siedzące i 1 na noszach) |  |
| Pełna przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału dla pacjenta, drzwi między przedziałami wyposażone w system blokowania i odblokowywania z użyciem i bez użycia klucza. Drzwi umożliwiające komunikację z przedziałem pacjenta z kabiną kierowcy. |  |
| Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej) przedziału pacjenta wyposażona w szafki i półki wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów; półki podsufitowe z przeźroczystymi szybami z podświetleniem (na ścianie lewej co najmniej trzy, na ścianę prawą co najmniej dwa); blat roboczy na ścianie działowej po prawej stronie pojazdu wykończony blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt. |  |
| Wraz z ofertą należy dostarczyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |  |
| Minimum dwa otwory okienne uszczelnione przed przedostaniem się wody do wnętrza w przedziale pacjenta, jeden z boku (min wysokość 1400 mm, min szerokość 600 mm), jeden z tyłu (min wysokość 1500 mm, minimalna szerokość 1050 mm) |  |
| Środek uchwytów noszy (ręczne umieszczanie) nie wyżej niż 825 mm, maksymalna wysokość podłogi 750 mm |  |
| Przedział dla pacjenta wykonany w sposób umożliwiający umieszczenie wyrobów medycznych z sufitem, wewnętrznymi ścianami i drzwiami przedziału medycznego wyłożonymi materiałem nieprzepuszczalnym umożliwiającym dezynfekcje, krawędzie powierzchni wykonane w sposób, aby żaden płyn nie mógł przeniknąć do środka |  |
| W przedziale pacjenta ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, pompa infuzyjna, ssak elektryczny na lewej ścianie w zasięgu ręki lekarza, także respirator (opcjonalnie na suficie nad głową pacjenta) i wieszaki do kroplówek nad głową chorego |  |
| W przedziale pacjenta wystające krawędzie o promieniu krzywizny nie mniejszym niż 2,5 mm z wyjątkiem występów mniejszych niż 3,2 mm |  |
| Instalacje w przedziale pacjenta znajdujące się poniżej 700 mm nie mają ostrych wystających powierzchni, szuflady zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem, uchwyt dla dłoni nad noszami |  |
| Pokrycie podłogi zapewnie odpowiednią przyczepność do mokrego podłoża (podłoga antypoślizgowa połączona szczelnie z zabudową ścian). Podłoże łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji |  |
| Koło zapasowe i narzędzie niedostępne z przedziału medycznego, minimalna liczba stałych siedzeń: 1 po jednej stronie noszy na długości 2/3 od końca, 1 w części głowowej lub z boku (fotel obrotowy, tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy z pasami bezpieczeństwa, siedzisko składane do pionu); minimalna szerokość siedzeń 450 mm, min głębokość siedzeń 330 mm, minimalna wysokość nad siedzenie 920 mm, grubość tapicerki 50 mm; pasy bezpieczeństwa, stałe siedzenia i ich zamocowania spełniają wymagania dyrektywy 74/408/EWG. Fotel kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy z regulacją pochylenia poduszki siedzenia i regulacją wzdłużną. |  |
| Pojazd jest wyposażony w układ wentylacyjny zapewniający minimum 20 wymian powietrza na godzinę |  |
| W przestrzeni pacjenta (nosze) znajduje się oświetlenie o natężeniu min. 300 lx oraz dodatkowe oświetlenie o natężeniu min. 1650 lx, natężenie mierzone na powierzchni noszy, temperatura barwową 3800 - 4300K |  |
| Poziom hałasu we wnętrzu przy szybkości 60 km/h nie wyższy niż 70 dB badane w warunkach podanych w ISO 5128:1980 |  |
| Układ podtrzymujący zapewnie podtrzymanie min. dwóch pionowo mocowanych zestawów do infuzji; jest możliwe umieszczenie zestawów do infuzji w sposób umożliwiający użycie z każdego końca zespołu podtrzymującego nosze |  |
| Wyposażenie, wyroby medyczne, przedmioty normalnie przewożone w ambulansie są przytwierdzone, zainstalowane lub spakowane w sposób, aby nie stały się pociskami; żaden element wyposażenie nie zagraża bezpieczeństwu osób w ambulansie |  |
| Minimalna rezerwa masy wymagana dla wyrobów medycznych, sanitarnych i technicznych - min. 260 kg |  |
| Punkty poboru i gniazda elektryczne nie są wykorzystywane jako części układu mocującego wyrobów medycznych |  |
| Układy szynowe mocowania wyrobów, jeśli są stosowane, spełniają normę EN ISO 19054:2006 |  |
| Przyciski, przełączniki, wskaźniki i układy sterowania są łatwo dostępne i widoczne. Wskaźniki wyskalowane w jednostkach układu SI |  |
| Instalacja gazowa przystosowana do zasilania gazami w butli zgodnie z EN 737-3:1998. Mocowanie butli zgodne z normami |  |
| W przedziale medycznym: Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa, młotek do wybijania szyb, nożyce typu emergency umożliwiające cięcie odzieży skórzanej, cienkiej blachy itp., dodatkowa gaśnica 4 kg, co najmniej dwa kosze na śmieci |  |
| Trójkąt ostrzegawczy. Oświetlenie ostrzegawcze. Gaśnica |  |
| Przedział dla pacjenta mieści przestrzeń leczenia o wymiarach określonych w pkt. 4.5.2.3. normy PN-EN 1789+A2:2015-01 |  |
| Węże giętki do przyłączenia urządzeń do łączników wylotowych, tj. punktów poboru lub punktów przyłączeniowych zgodne z EN ISO 5359:2008 |  |
| Oznakowanie i instrukcje użytkowania zgodne z EN ISO 15223-1:2012 |  |
| Podstawowy kolor nadwozia biały |  |
| Centralna instalacja tlenowa z miejscem na 2 butle o poj. 10 dm3, na ścianie lewej i suficie zintegrowany punkt poboru tlenu typu AGA |  |
| Za drzwiami lewymi bocznymi przesuwnymi oświetlony schowek na sprzęt medyczny (na deskę ortopedyczną, krzesełko) i butle tlenowe |  |
| Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący oświetleniem przedziału medycznego z funkcją zegara, datownika i termometru mierzącego temperaturę wewnątrz przedziału medycznego |  |
| W przedniej części pojazdu niebieska belka sygnalizacyjna świetlna |  |
| W tylniej części pojazdu sygnalizacja świetlna ostrzegawcza w kolorze niebieskim |  |
| Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. Dodatkowe sygnały dźwiękowe awaryjne |  |
| Oznakowanie pojazdu: trzy odblaskowe pasy a) z foli mikropryzmatycznej typ III barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) z folii odblaskowej barwy czerwonej o szer. min 15 cm umieszczony wokół dachu c) z folii odblaskowej barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym |  |
| Oznakowanie pojazdu: - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie (tło koloru nadwozia) typu karetki literą P wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu, - oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne na dachu, bokach i drzwiach tylnych. Dodatkowo oznakowanie w logo i napisy ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY |  |
| Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następującej wymogi: - zakres częstotliwości - 168-170 MHz - współczynnik fali stojącej - 1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s Dostęp do montażu anteny z przedziału medycznego (klapa rewizyjna). - z GPS (aktualne potwierdzenie zgodności lub ważne świadectwo homologacji - dopuszczenie do pracy na terenie RP. Nazwa terminal jest nazwą alternatywną do nazwy radiotelefon, liczba kanałów pracy powyżej 150, pasmo pracy 136 ÷174 MHz, z możliwością pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, moc wyjściowa regulowana: - bazowe/przewoźne: 1,0W ÷ 25W, Radiotelefon musi posiadać oznaczenie CE, obudowa radiotelefonu musi spełniać normę IP 54, radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą alfanumeryczną DTMF, praca na kanałach cyfrowych i analogowych, wbudowany w radiotelefonie moduł GPS, programowalny adres IP dla każdego radiotelefonu, minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne, dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, złącze USB wyprowadzone na przyłącze akcesoriów, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu - radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy powinien być zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego |  |
| W przedziale pacjenta głośnik z regulacją głośności (regulator głośności głośnika zamontowany w przedziale medycznym) i mikrofon umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej |  |
| W przedziale pacjenta Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury (w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu), dostępny dla ratownika z jego miejsca. |  |
| Nosze główne z lawetą mechaniczną wyposażone w system pasów zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację oparcia pleców bez konieczności regulacji długości pasów oraz wyposażone w min dwa pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy o regulowanej długości i wysuwane teleskopowo uchwyty przednie i tylnie do przenoszenia noszy; podstawa pod nosze główne z wysuwem na zewnątrz pojazdu i przesuwem bocznym posiadająca płynną regulację wysokości; przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni,z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; anatomiczny demontowalny zagłówek ułatwiający intubację pacjenta lub rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca wykonanie tej czynności, nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, wyposażone w dodatkowy zestaw rączek bocznych oraz możliwość przenoszenia pacjenta przez więcej niż dwie osoby, z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; wyposażony w szybko demontowalną poduszkę stabilizującą pod głowę lub wypełniającą krzywiznę szyjną ze składanym wieszakiem do kroplówki obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg), waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |
| transporter noszy głównych z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; regulację wysokości w min. sześciu poziomach; możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach (podać średnicę kółek w mm) min. dwa kółka wyposażone w hamulce system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera, przyciski blokady goleni kodowane kolorami, z systemem niezależnego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu; instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w łatwo widocznym miejscu, obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg), waga transportera max. 36 kg (podać wagę transportera w kg) – dokumenty jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z PN EN 1865 dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, możliwość zapięcia noszy na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy, transporter musi być zabezpieczony przed korozją |  |

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy ”

Dyrektor ZOZ

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)