Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dostępu do Internetu, transmisji danych oraz łączy zapasowych dla usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych w oparciu o technologię sieci dedykowanych IP VPN we wskazanych lokalizacjach dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

I. Usługi z zakresu telefonii stacjonarnej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz usługi faksowe na potrzeby Zamawiającego za pomocą łącza stałego ISDN PRA 30B+D w wiązce PBX zawierającej 200 DDI. Instalacja łącza musi zostać zakończona w lokalizacji i miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, Budynek Administracji, pomieszczenie serwerowni.

1. Zakres świadczenia usług telefonii stacjonarnej w ramach ISDN PRA musi zapewnić:

- Instalację łącza stałego ISDN PRA 30B+D w wiązce PBX zawierającej 200 DDI oraz jego uruchomienie i utrzymanie przez okres obowiązywania umowy. Łącze musi zostać doprowadzone drogą kablową za pomocą światłowodu. Oferent musi zainstalować wszystkie urządzenia niezbędne do uruchomienia usługi i zakończyć łącze wtykiem RJ45 umożliwiającym podłączenie do centrali Zamawiającego.

- Bezpłatne przeniesienie numeracji i jej uruchomienia w swojej sieci w pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy u dotychczasowego operatora (umowa z dotychczasowym operatorem wygasa w dniu 24.02.2023) zgodnie z istniejącymi przepisami oraz na koszt Wykonawcy. Zamawiający obecnie używa numeracji z zakresu 56 6689100-299.  Przeniesienie nastąpi, zgodnie z art. 71 ust. 1. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2022 poz.1648) z zachowaniem wszystkich numerów stacjonarnych posiadanych przez Zamawiającego

- Przeniesienie usługi i numeracji telefonów nie może powodować przerw w pracy.

- Realizację do wszystkich sieci telekomunikacyjnych połączeń: lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych wszystkich operatorów, do ulgowej infolinii 0-801, alarmowych, bezpłatnych, do numerów 19xxx, do bezpłatnej linii 0-800, do biura numerów.

- Prezentacje numeru przychodzącego i wywołującego (tzw. usługa CLIP i COLP). Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Prezentacja numerów nie może być obciążona dodatkowym kosztem.

- Realizację połączeń wychodzących należy zorganizować w ten sposób, aby abonentowi odbierającemu połączenie prezentował się konkretny numer dzwoniący z puli DDI a nie numer wiodący łącza PRA.

- Sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania jakichkolwiek opłat dodatkowych za połączenia z wyjątkiem opłat za czas połączenia. Nie dopuszcza się żadnych opłat za inicjalizację połączenia. Powyższy wymóg dotyczy standardowych połączeń lokalnych, międzystrefowych i do sieci komórkowych. Połączenia nie ujęte w formularzu cenowym mogą być taryfikowane zgodnie z cennikiem wykonawcy

- Naliczania kosztów połączeń stawek według formularza cenowego (dla typów połączeń w nim wyszczególnionych) lub planu taryfowego załączonego do oferty dla wszystkich pozostałych połączeń.

- Automatyczny wybór prefiksu operatora,

- Bezpłatne billingi na życzenie zamawiającego w formie elektronicznej które można odczytać w programach pakietów biurowych (np. MS Office, OpenOffice) najlepiej w postaci arkusza kalkulacyjnego. Biling powinien wykazywać wszystkie realizowane połączenia jako połączenia z poszczególnych numerów puli DDI a nie jako połączenia z numeru głównego dla łącza ISDN PRA (30B+D). Minimum informacji zawartych w bilingu: nr telefonu z puli DDI z którego zainicjowano połączenie, data i godzina zainicjowania połączenia, czas trwania połączenia oraz nr abonenta, na który wykonano połączenie)

- Bezpłatne zablokowanie możliwości uzyskiwania połączeń z numerami o podwyższonej płatności (numery typu: 020X, 030X, 040X i 070X) - dotyczy wszystkich numerów objętych niniejszym postępowaniem z możliwością usunięcia blokady na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Ciągły dostępu do serwisu Wykonawcy z możliwością zgłaszania awarii (dostęp typu 24/7/365)

- Wszelkie koszty wynikające z ww. wymagań ujęte zostaną wyłącznie w kosztach połączeń (rozmowy) lub w ramach abonamentu.

- Okres rozliczeniowy równy jednemu miesiącowi kalendarzowemu liczonemu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający dopuszcza, aby abonamenty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu opłacane były z góry, a opłaty za wykonane w danym okresie rozliczeniowym połączenia telefoniczne opłacane z dołu.

2. Rozkład ruchu telekomunikacyjnego w ramach wiązki PBX

Średniomiesięczny rozkład ruchu telefonicznego (z okresu ostatniego roku) jest następujący:

- połączenia lokalne: 527 minut

- połączenia międzystrefowe: 365 minut

- połączenia do sieci telefonii komórkowej: 4326 minut

Podany czas trwania połączeń jest średnią miesięczną wyliczoną na podstawie rzeczywistego ruchu telefonicznego i służy jedynie do zilustrowania jego wielkości. Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i w takim przypadku nie będzie to miało wpływu na koszt połączeń. Wykonawca przy ustalaniu ceny musi mieć na uwadze fakt, że natężenie ruchu telefonicznego może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i zmian w wyposażeniu technicznym oraz organizacyjnym, czego nie da się przewidzieć na chwilę ogłoszenia zapytania ofertowego (OPZ). Tym samym nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia ruchu telefonicznego.

II. Usługi z zakresu telefonii komórkowej

Świadczenie usług telefonii komórkowej obejmuje łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz transmisję danych. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM. Do niektórych kart SIM zostaną również dostarczone aparaty telefoniczne. Usługa dotyczy przeniesienia 30 aktywnych numerów do sieci Wykonawcy od obecnego operatora Play (P4 Sp. z. o.o.). Usługa telefonii komórkowej będzie realizowana z wykorzystaniem telefonów komórkowych typu smartfon (25 kart SIM) oraz telefonów stacjonarnych na kartę SIM (5 kart SIM)

- Zakres świadczenia usług telefonii komórkowej musi obejmować:

- Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na terenie całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych.

- Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia.

- Dostarczenie kart SIM telefonii komórkowej w ilości 30 sztuk (25 kart do telefonów komórkowych i 5 kart do telefonów stacjonarnych) z numerami określonymi w punkcie 2 (30 numerów do przejęcia od dotychczasowego operatora) – wszystkie karty SIM powinny mieć możliwość użycia w wielkościach: standard, mikro, nano.

- Zapewnienie gwarancji jakości dostarczonej usługi zgodnie z regulaminem sieci danego operatora.

- Dostarczenie telefonów komórkowych zgodnie z opisem i w ilościach określonych w punkcie 2. Dostarczone telefony komórkowe nie mogą być zabezpieczone blokadą SIMLOCK. Kolor dostarczanego aparatu telefonicznego zostanie wybrany po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Wymaga się, aby wartość dostarczonych aparatów wliczona była w cenę abonamentu komórkowego, więc uwzględniona w wartości ogólnej formularza cenowego nr 1A. (dopuszcza się wystawienie faktury na aparaty o wartości nie większej niż 1zł za każdy aparat w celach ewentualnych gwarancji urządzeń)

- Dostarczone karty SIM i aparaty telefoniczne powinny umożliwiać transmisję danych w standardach minimum 3G, 4G/LTE. Zamawiający wymaga również, aby dostarczone aparaty komórkowe posiadały możliwość udostępniania połączenia internetowego za pomocą terminala komórkowego (tethering). Dostarczone telefony komórkowe muszą być fabrycznie nowe, posiadających wymagane prawem certyfikaty i homologacje.

- Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora, nowy operator przejął dotychczasowe numery telefonów (podane w punkcie 2). Zamawiający udzieli nowemu operatorowi wszystkich koniecznych pełnomocnictw. Konkretne numery telefonów mogą zostać przeniesione do sieci nowego operatora po czasie obowiązywania umowy na dany numer u obecnego operatora. Ewentualne koszty związane z przeniesieniem numeracji od dnia podpisania umowy przejmuje na siebie operator przejmujący numery.

- Zapewnienie, że przeniesienie numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług, dłuższych niż wynikających z prawa telekomunikacyjnego.

- Umożliwienie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego (rola administratora) dostępu do bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Dane bilingowe muszą być udostępnione bezpłatnie w formie elektronicznej w postaci plików, które można otworzyć przy pomocy programów pakietów biurowych (np. MS Office, Open Office) lub dostępne do pobrania ze strony internetowej Wykonawcy.

- Zapewnienie możliwości czasowej, bezpłatnej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty.

- Jeżeli Wykonawca posiada w swojej ofercie pakiet rozwiązań dla firm w postaci abonamentu grupowego bez limitu rozmów i wiadomości SMS oraz z pakietem danych bez limitu transmisji to może zostać również zaoferowane takie rozwiązanie. Do porównania takiej oferty z abonamentami indywidualnymi dla każdego z numerów zostanie wówczas zastosowany mechanizm sumowania wartości limitów i kwot dla abonamentów indywidualnych.

- Opis numerów telefonów wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz zamawianych aparatów telefonicznych:

Tabela nr 1. Numery telefonów jakie podlegają niniejszemu postępowaniu oraz wymagane do dostarczenia dla nich usługi i limity dla tych usług.

| Nr telefonu | Typ telefonu | Obecny operator | Termin wygaśnięcia umowy | Limit dostępne w ramach abonamentu |  |  | Informacja dodatkowa / dostarczenie telefonu wg. Tabeli nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Minimalna ilość minut na rozmowy | Minimalna ilość wiadomości SMS | Minimalna wielkość pakietu danych |  |
| 530412183 | komórkowy | Play | 25.03.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 2 |
| 530414813 | komórkowy | Play | 25.03.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 531498915 | komórkowy | Play | 16.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 2 |
| 533310067 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 1 |
| 533310068 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 1 |
| 533310069 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 570550999 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 602102828 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606218510 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606219815 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606291965 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606292854 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606294773 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606419876 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606421335 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606421839 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606421902 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 606422087 | komórkowy | Play | 27.04.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 608619220 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 660509849 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 660949202 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 2 |
| 727793624 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 730999200 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 3 |
| 793816000 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |  |
| 793816001 | komórkowy | Play | 24.02.2023 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Telefon nr 2 |
| 564940536 | stacjonarny na kartę SIM | Play | 24.02.2023 | Bez limitu |  |  |  |
| 564982325 | stacjonarny na kartę SIM | Play | 24.02.2023 | Bez limitu |  |  |  |
| 566331587 | stacjonarny na kartę SIM | Play | 24.02.2023 | Bez limitu |  |  |  |
| 566498040 | stacjonarny na kartę SIM | Play | 24.02.2023 | Bez limitu |  |  |  |
| 566498041 | stacjonarny na kartę SIM | Play | 24.02.2023 | Bez limitu |  |  |  |

Tabela nr 2. Zestawienie aparatów telefonicznych komórkowych jakie mają być dostarczone do Zamawiającego.

| Nr oferowanego telefonu | Producent i model telefonu | Ilość sztuk do dostarczenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xiaomi Redmi Note 11s 6/128GB | 2 |
| # 2 | # Samsung Galaxy Xcover 5 lub CAT S42 H+ 3/32GB 5.5" | 4 |
| # 3 | Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12/512GB (kolor zielony, telefon zabezpieczony folią ochronną) | 1 |

III. Usługi z zakresu dostępu do Internetu

Świadczenie usług dostępu do Internetu obejmujące instalację, uruchomienie i utrzymanie łącza Internetowego w sieci stacjonarnej dla potrzeb Zamawiającego za pomocą światłowodów. Instalacja łącza musi zostać zakończona w lokalizacji i miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, Budynek Administracji, pomieszczenie serwerowni.

1. Zakres świadczenia usług dostępu do Internetu musi obejmować:

- instalację, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę łącza dostępowego do Internetu w siedzibie Zamawiającego wraz z urządzeniami niezbędnymi do świadczenia usługi przez okres obowiązywania umowy

- Przeprowadzenie testów wydajnościowych łącza i dostarczenie ich wyników do Zamawiającego.

- Zapewnienie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku drogą kablową stałego dostępu do Internetu o parametrach: łącze symetryczne o minimalnej przepustowości 100Mbit/s i 8 stałych adresów IP. Ilość przesyłanych danych nie może być limitowana.

- Łącze po stronie Zamawiającego musi być wyposażone w interfejs Ethernet (RJ 45),

- Wszelkie koszty wynikające z ww. wymagań ujęte zostaną wyłącznie w kosztach abonamentu za usługę.

- Okres rozliczeniowy równy jednemu miesiącowi kalendarzowemu liczonemu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

- Łącze podstawowe musi obsługiwać protokół BGP, aby w przypadku awarii łącza była możliwość automatycznego przełączenia się na łącze zapasowe.

IV. Usługi z zakresu transmisji danych w sieci IP VPN

Świadczenie usługi transmisji danych w oparciu o technologię sieci dedykowanych IP VPN we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego.

1. Zakres świadczenia usług transmisji danych w sieciach IP VPN musi obejmować:

- Zestawienie, uruchomienie i utrzymanie cyfrowych łączy dostępowych w oparciu o technologię sieci dedykowanych IP VPN, wraz z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami do funkcjonowania usługi we wskazanych lokalizacjach i pomieszczeniach w danej lokalizacji. Usługa powinna być dostarczona wraz z urządzeniem końcowym typu router CE – odpowiedzialność Wykonawcy kończy się wówczas na interfejsie LAN urządzenia CE. Łącza po stronie Zamawiającego muszą być zakończone interfejsem Ethernet (RJ-45)

- Doprowadzenie przez Wykonawcę we wszystkich lokalizacjach łącza dostępowego do szaf technicznych wskazanych przez Użytkownika.

- Zapewnienie dostępności usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku

- Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych w sieci Wykonawcy w sposób uniemożliwiający dostęp do przesyłanych informacji przez osoby nieuprawnione oraz gwarancji integralności i wierności przesyłanych danych. Techniczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo danych w swojej sieci powinien dobrać Wykonawca.

- Ustawienie adresacji IP interfejsów LAN urządzeń końcowych Wykonawcy w poszczególnych lokalizacjach - wg danych przekazanych przez Zamawiającego

- Ustawienie routingu pomiędzy lokalizacjami połączonymi siecią IP VPN - wg danych dostarczonych przez Zamawiającego.

- Możliwość konfiguracji usługi DHCP Relay w lokalizacjach podrzędnych - wg danych dostarczonych przez Zamawiającego

- Zapewnienie możliwości definiowania minimum trzech klas ruchu (QoS) z gwarancją definiowania dowolnego podziału pasma według uznania Zamawiającego. Klasyfikacja ruchu QoS w oparciu o: IP Precedence, IP DSCP, adres IP docelowy, adres IP źródłowy, port UDP/TCP docelowy, port UDP/TCP źródłowy lub dowolną kombinację tych parametrów – konfiguracja wg danych dostarczonych przez Zamawiającego. Możliwość reklasyfikowania (w przypadku wysycenia pasma QoS klasy wyższej, automatycznego reklasyfikowania ruchu do klasy niższej)

- Możliwość dokonywania zmian w konfiguracji sieci IP VPN (dotyczy danych dostarczanych przez Zamawiającego)

- Usługa musi być wykonana na łączach dedykowanych do tej usługi. Nie dopuszcza się rozwiązań wykorzystujących publiczną sieć Internet – nie dotyczy samego dostępu do Internetu.

- Nielimitowaną ilość przesyłanych informacji

- Obsługę zgłoszeń w zakresie problemów eksploatacyjnych przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

- Zamawiający wymaga, aby przełączenie Użytkowników z sieci IP VPN obecnego operatora do sieci IP VPN Wykonawcy zostało wykonane przy założeniu ciągłości pracy użytkowników korzystających z sieci IP VPN. Dopuszczalny czas przerwy to 1 godzina. Usługa musi zostać uruchomiona do dnia 24.02.2023 godz. 15:00.

- Wykonawca może w razie potrzeby przeprowadzać planowane prace związane z konserwacją i utrzymaniem Usługi, mogące mieć wpływ na dostępność Usługi u Zamawiającego. Wykonywane prace muszą być wykonywane w porze nocnej, w czasie najniższej eksploatacji Usługi. Przed rozpoczęciem prac planowanych Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim zamiarze drogą mailową nie później niż na dwa dni przed planowanymi pracami. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac planowanych w innych godzinach Wykonawca dokona indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby łącze MPLS było zintegrowane z łączem zapasowym i transmisja przełączała się automatycznie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego i z powrotem po przywróceniu funkcjonalności łącza podstawowego.

2. Lista lokalizacji do których należy doprowadzić łącze IP VPN

| Lp | Typ lokalizacji | Adres | Miejsce podłączenia w lokalizacji | Parametry łącza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja główna | ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica | Budynek administracji, Pomieszczenie serwerowni | Łącze symetryczne o przepustowości minimum 20 Mbit/s |
| 2 | Lokalizacja podrzędna | ul. Wyspiańskiego 6, 87-300 Brodnica | Pomieszczenie gospodarcze, szafa wisząca | Łącze symetryczne o przepustowości minimum 20 Mbit/s |

Informacje dodatkowe dotyczące lokalizacji.

Lokalizacje nr 1 i 2 są własnością Zamawiającego.

V. Usługa łącza zapasowego dla podstawowej usługi dostępu do Internetu.

Zamawiający wymaga dostarczenia łącza zapasowego do usługi dostępu do Internetu wykonanej z użyciem światłowodu (łącze podstawowe). Łącze zapasowe powinno być wykonane za pomocą drogi radiowej. Zamawiający oczekuje usługi końcowej – Wykonawca musi dostarczyć niezbędne urządzenia oraz dokonać ich montażu tak, aby uzyskać łącze zapasowe zakończone w pomieszczeniu serwerowni w Budynku Administracji. Instalacja anteny zostanie wykonana na dachu lub ścianie bocznej Budynku Administracji. Łącze zapasowe musi wykorzystywać protokół BGP oraz musi być zintegrowane z łączem podstawowym w celu automatycznego przełączania się dostępu do Internetu na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego oraz powrotu komunikacji na łącze podstawowe po przywróceniu jego funkcjonalności. Zamawiający oczekuje dostarczenia łącza zapasowego do Internetu o prędkości min. 20 MB/s.

VI. Usługa łącza zapasowego dla transmisji danych.

Zamawiający oczekuje dostarczenia funkcjonalności łącza zapasowego dla transmisji MPLS z lokalizacji ul. Wyspiańskiego 6. Funkcjonalność łącza zapasowego musi być zrealizowana inną drogą (w innej technologii) niż łącze podstawowe opisane w pkt. IV. Dopuszcza się wykorzystanie transmisji z wykorzystaniem sieci komórkowy w standardzie LTE. Łącze zapasowe musi nadal posiadać znamiona łącza MPLS, tzn nie może być to łącze z wykorzystaniem sieci Internet. Połączenie zapasowe wykorzystujące daną technologię (sieć komórkowa LTE, radiolinia) musi zostać zrealizowana o łącza operatora i łączyć się z punktem styku sieci MPLS zlokalizowanym na ul. Wiejskiej 6. Zamawiający wymaga automatycznego przełączania się transmisji na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego i z powrotem po przywróceniu funkcjonalności łącza podstawowego.

VII. Pozostałe wymagania wspólne dla wszystkich zamawianych usług telekomunikacyjnych

            - Zamawiający wymaga, aby każda z usług została uruchomiona w terminie do dnia 24.02.2023 do godz. 24:00 chyba, że opis szczegółowy w opisie danej usługi stanowi inaczej. Uruchomienie każdej z usług zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru.

            - Zgłaszane awarie muszą być potwierdzone nadaniem nr zgłoszenia; w przypadku zgłoszenia mailowego Wykonawca przekaże mail zwrotny z numerem zgłoszenia, natomiast w przypadku zgłoszenia telefonicznego nr zostanie podany podczas przyjmowania zgłoszenia.

            - Zamawiający wymaga, aby roczna dostępność dla każdej z usług wynosiła min 99,7%

            - Zamawiający może zrezygnować ze stałego dedykowanego opiekuna, ale pod warunkiem gwarancji stałego numeru telefonu oraz adresu e-mail do zgłaszania awarii. Dedykowane kanały zgłaszania awarii muszą być wówczas kanałami typu biznesowego a nie powszechnego. Wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem możliwości dostępu do obiektów oraz technicznej realizacji usług leży po stronie Wykonawcy

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania, przez osoby upoważnione przez Zmawiającego, reklamacji, zmian lokalizacji, potrzeb instalacji usług w nowej lokalizacji w ramach możliwości technicznych Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemnie.

            - Przy podłączaniu usług telekomunikacyjnych należy zachować ciągłości świadczenia usług. Wszelkie przerwy mogą wynikać jedynie z procedur wynikających z właściwych przepisów i muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości, w razie potrzeby, rozszerzenia umowy o dodatkowe elementy świadczone w ramach każdej z usług. Koszt dodatkowo zamówionego elementu usługi nie powinien być wyższy niż koszt analogicznego elementu świadczonego w ramach umowy.

            - W zakresie usług telekomunikacyjnych opisanych jako:

- zakres świadczenia usług telefonii stacjonarnej w ramach ISDN PRA,

- usługi z zakresu dostępu do Internetu,

- usługi z zakresu transmisji danych w sieci IP VPN,

Zamawiający oczekuje usługi końcowej i każda awaria musi mieć możliwość zgłaszania w systemie 24/7/365. Wykonawca zapewni usunięcie awarii w ciągu nie więcej niż 4 godziny (SLA) w przypadku braku działania usługi lub obniżenia dostępnej przepustowości poniżej umownego pasma. (Czas awarii liczony jest od momentu zgłoszenia do momentu potwierdzenia przez Zamawiającego ponownego prawidłowego działania usługi). Urządzenia będące własnością Wykonawcy i służące do realizacji danej usługi są integralną częścią tej usługi i Zamawiający zgłaszając awarię oczekuje jej rozwiązania bez względu na przyczynę braku dostępności usługi.

            - W zakresie usług telekomunikacyjnych opisanych jako:

- Usługi z zakresu telefonii komórkowej

Zamawiający oczekuje usługi realizacji połączeń telefonii komórkowej, dla której musi mieć możliwość zgłaszania awarii usług w cyklu 24/7/365. Wykonawca zapewni usunięcie awarii w ciągu nie więcej niż 4 godzin (SLA) w przypadku braku działania usługi.

W tym zakresie zgłaszanie awarii dostarczonych urządzeń w postaci aparatów telefonicznych typu smartfon może być realizowane w dni powszednie godzinach pracy serwisu lub doradcy klienta przyjmującego takie zgłoszenia.